## OSA III – Juhendmaterjalid

## Sinu abimehed

Lisades toodud materjal on toodud kui näidismaterjal, mille vorm ja keerukuse aste ei ole Sulle kohustuslik just niisugusel kujul, kuid annab piisava ettekujutuse asjade ja olukordade käsitlemisest. Konkreetses olukorras tasub lähtuda oma vajadustest ja olemasolevast varast. Kui pead vajalikuks, siis võta aluseks või kasuta olemasolevaid vorme kohandades vastavalt enda vajadusele.

Sisukord

1.	Lisa: Lingid ja juhendmaterjalid	2

2.	Lisa: Prioriteetsete vallasasjade tabel.	6

3.	Lisa: Kriisivarustuse miinimumnimekiri	7

4.	Lisa: Esmane kahjude dokumenteerimise vorm.	11

5.	Lisa: Kontaktide ja vastutusalade kaart	12

6.	Lisa: Kes mida teeb ja teab antud objektil	15

7.	Lisa: Operatiivkaart	16

8.	Lisa: EELK Kogudustele - Soovitused kriisideks valmistumiseks	17

9.	Lisa: Kriisiplaani ankeet (Muinsuskaitseameti näidis)	21

10.    Lisa: Mälestise ennetava hoolduse kalender 	23

11.    Lisa: Kahjude dokumenteerimine objektil.	24

12.    Lisa: Riskimaatriks	25

13.    Lisa: Väärtuslike vallasasjade ja detailide evakuatsiooniplaan	26

14.   Lisa: Riiklik hädaolukord	27

15.    Lisa: Kriisikast – mälestise esmaabikomplekt	28

16.    Lisa: Sugulased, tuttavad, sõbrad	31

- Lisa: Lingid ja juhendmaterjalid

Asutused/organisatsioonid:

Eesi Ajalooliste Hoonete Ümarlaud  	www.eahü.ee

Eesti Evengeelne Luterlik Kirik 		https://eelk.ee/

Eesti Kirikute Nõukugu  			https://ekn.ee/

Eesti Muuseumite Liit		 	https://muuseumideliit.ee/

Eesti Mõisakoolide Ühendus  		http://www.moisakoolid.ee/

Eesti Mõisate Ühendus 			https://manor.ee/

Eesti Vabaõhumuuseum                 	https://evm.ee/maaarhitektuur

ICOMOS Eesti 				https://estonia.icomos.org/

Keskkonnaamet  				https://keskkonnaamet.ee/

Muinsuskaitseamet 			https://www.muinsuskaitseamet.ee

Käsiraamatud / juhendmaterjalid

- Olevalmis.ee 		 	www.olevalmis.ee

- Naiskodukaitse.ee 		www.naiskodukaitse.ee

- Naiskodukaitse äpp 		OLE VALMIS!

- Kriis.ee 			www.kriis.ee

- Tamrex ohutuse OÜ		www.tamrex.ee

- Kodukant Läänemaa 	Kogukonna kriisitöövihik

        - Üleujutusalade ohu kaart

- Muinsuskaitseamet maakonnanõunikud kontaktid

https://www.muinsuskaitseamet.ee/kontakt

- Operatiivkaart ja vormid

https://muinsuskaitseamet.ee/juhised-ja-opetused/dokumentatsiooni-juhised/operatiivkaardid

- Mälestise hooldusraamat

https://muinsuskaitseamet.ee/puhakodade-programmi-trukised

- Restaureerimise käsiraamat

https://muinsuskaitseamet.ee/juhised-ja-opetused/juhised/restaureerimise-kasiraamat

- Objektide hoiustamine ja säilitusümbrised

https://evm.ee/kanut/koolituste-materjalid/2022

- Kogude töö käsiraamat

muuwik - Hoiustamine ja käsitsemine

- Valmistu, löö ja jookse (tänasest D-hetkeni)

Valmisolek vastupanuks I osa

- Lisa: Prioriteetsete vallasasjade tabel.

Kriisikasti info-osa kõige olulisem leht. See on koostatud põhimõttel, et isegi võõras inimene (näiteks päästja või appi tulnud naaber) saaks selle põhjal aru, mis on hoones kõige väärtuslikum ja kuhu see toimetada tuleb. Eesmärk on teada täpselt, milline ese on prioriteetne ja kus see asub.

Märkus Sinule! Täida see tabel "kohe". Hoia tabeli juures ka fotosid esemetest. Prioriteet 1 on ese, mille hävimine on mälestise või pere ajaloo jaoks korvamatu kaotus.

| Prioriteet | Eseme nimetus / Kirjeldus | Foto viide | Täpne asukoht hoones | Päästmisjuhis (nt tõsta hingedelt, vajab 2 inimest, kruvi lahti) | Kuhu evakueerida? (sihtkoht) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P1 (KRIITILINE) | Kiriku altaririst / Perepiibel | Foto 1 | Peasaal, idasein / Kabinet, seif | Võta kapist, mässi pehmendusse. Kerge. | Kriisikast nr 1 Omaniku auto |
| P1 (KRIITILINE) | Barokne portreemaal | Foto 2 | Saal, kaminapealne | Tõsta seinalt. Ära puutu lõuendit! | Naabertalu kuiv ait |
| P2 (VÄGA OLULINE) | Lauahõbeda komplekt | Foto 3 | Söögituba, puhvetkapi alumine sahtel | Haara sahtliga või kasuta kotti. | Kriisikast nr 2 |
| P2 (VÄGA OLULINE) | Ajalooline arhiivikast | Foto 4 | Pööning, trepi kõrval | Raske! Vajab kahte inimest. | Lähim raamatukogu |
| P3 (OLULINE) | Antiikne toolikomplekt | Foto 5 | Söögituba | Kata tulekindla tekiga, kui välja ei jõua viia. | Jääb kohale (kaitstult) |
| P3 (OLULINE) | Kroonlühter | Foto 6 | Saali lagi | Lase vintsiga alla (kui on aega). | Saali põrand (kaitstult) |

### Juhised tabeli kasutamiseks kriisi ajal

Prioriteet 1. Need asjad päästetakse esimesena, isegi kui aega on vaid minuteid. Tavaliselt on need väikesed, kergesti liigutatavad ja asendamatud (dokumendid, reliikviad, väikekunst).

Prioriteet 2, Päästetakse siis, kui esmane oht on möödas ja aega on rohkem. Nõuavad sageli rohkem kui ühte inimest või spetsiifilist pakendamist.

Prioriteet 3. Kui evakueerimine on võimatu, siis märgista nende asukoht päästjatele või kata need kohapeal tuletõkkekanga/geotekstiiliga.

- Märgistamine. Võimalusel pane esemete tagaküljele või riiuli servale väike kleebis, mis vastab P1 prioriteedile. See aitab päästjatel pimedas ja suitsus valikut teha.

- Võtmed. Kui ese on kapis või seifis, peab selle tabeli juures olema märge: "Võtmed asuvad kriisikasti võtmekimbus nr. X".

- Dokumentatsioon. Tee sellest tabelist foto oma telefoni ja saada see ka lähedasele usaldusisikule, kes ei viibi hoones.

- Lisa: Kriisivarustuse miinimumnimekiri

Eesmärk on kontrollida, kas hädavajalikud töövahendid ja materjalivaru on mälestise juures olemas ning kus asuvad.

Isiklikud kodused ja evakuatsioonivarud. Link:   https://naiskodukaitse.ee/Kodused_ja_evakuatsioonivarud_3684

"Esimene tund määrab mälestise saatuse."

Sinu ülesanne ei ole mälestist "ära parandada", vaid peatada kahjustuste süvenemine. Kasuta ainult meetodeid, mis on tagasipööratavad. Kui kahtled, tähista ese, piira oht ja oota spetsialisti.

Mälestise omaniku või haldaja kriisivarustus peab olema komplekteeritud nii, et see kataks nii hoone konstruktsioonide, pargi kui ka sisemiste kunstiväärtuste (raamatud, maalid, mööbel) esmase kaitse.

Siin on süstematiseeritud nimekiri tööriistadest ja abivahenditest, mis võiksid olla Sinu "kriisikastis".

### Kriisivarustuse, tööriistade ja vahendite koondnimekiri

#### I. Konstruktsioonide ja hoone kaitse

- Tuletõkkekangas (nt TAMREX TA TG 1000/FH). Klaaskiudkangas liikumatute väärtuslike esemete (kantslid, orelid, suured kapid) kaitsmiseks tule ja sädemete eest.

- Akudrell, varuakud ja kruvid. Kiireks ja turvaliseks kinnitamiseks (püsivad paremini kui naelad).

- Hingav geotekstiil. Kivi- ja krohvipindade katmiseks (laseb niiskusel välja aurata).

- Koormarihmad ja pitskruvid. Detailide kinnitamiseks ilma ajaloolist pinda puurimata.

- Koormakatted (tugevdatud servadega). Erinevad suurused (nt 4x6m ja 6x10m) katuseaukude või purunenud akende kiireks katmiseks.

- Ehituskile (rullis). Aknaavade ajutiseks sulgemiseks ja siseväärtuste katmiseks lekete korral.

- Tugev kleeplint (Duct tape). Kilede kiireks ühendamiseks.

- Puitliistud ja kruvid. Kilede ja katete fikseerimiseks (naelte asemel, et vähendada vibratsiooni ja kahju ajaloolisele puidule).

- Sõrgkang ja haamer. Vajalikud rusude eemaldamiseks või avariitoestuse paigaldamiseks.

#### II. Kunstiväärtuste ja kogude "Esmaabipakett"

- Pehmed puuvillased ja nitriitkindad. Maalide, paberi ja metalli käsitsemiseks.

- Happevaba siidipaber ja vahapaber. Lahtise värvikihi (maalid) või spooni (mööbel) fikseerimiseks ja kaitsmiseks.

- Imav valge paber (ilma trükita). Märgade raamatute ja tekstiilide vahele kuivatamiseks.

- Happevaba papp/Kapa-plaat. Maalide tagakülje kaitseks ja toestamiseks.

- Plastikust virnastatavad kastid. Raamatute ja pisiesemete kiireks evakueerimiseks (pappkastid märguvad ja lagunevad).

- Vahapaber või happevaba paber. Lahtise spooni või värvikihi katmiseks kuivamise ajal.

- Toidukile ja külmutuskotid. Märgade haruldaste raamatute ühekaupa pakkimiseks enne sügavkülmutamist.

- Pehmed pintslid. Tahma ja tolmu eemaldamiseks ilma pinda kriimustamata.

#### III. Puhastus ja stabiliseerimine

- Professionaalne õhukuivati. Niiskustaseme kontrolli all hoidmiseks (peatab hallituse).

- Ventilaatorid. Õhuringluse tagamiseks märgades ruumides.

- HEPA-filtriga tolmuimeja. Tahma ja hallituseostete ohutuks eemaldamiseks.

- Pehmed svammid ja mikrokiudlapid. Vee "tupsutamiseks" puitpindadelt.

#### IV. Isikukaitse ja märgistamine

- Piirkonna kaart paberkandjal.

- Pealambid ja varuakud. Tööks valguseta tingimustes.

- Respiraatorid (FFP2/FFP3). Kaitseks hallituse ja põlemisjääkide eest.

- Veekindlad markerid ja sildid. "Päästa esimesena!" märgistuste ja evakuatsiooninimekirjade jaoks. Kukkunud detailide märgistamiseks (kust pärineb?) ja evakueeritud kastide sisu märkimiseks.

- Kiiver ja helkurvest. Ohutuse tagamiseks tormijärgsel objektil.

- Tugevad töökindad. Kaitseks klaasikildude ja rusude eest.

- Ere piirdelint Ohuala märgistamiseks (nt varisemisohtlik karniis või puu).

- Mõõdulint ja joonlaud. Kahjustuste fikseerimiseks.

- Varu-akupank, päikesepaneelid. Et telefon/kaamera püsiks laetuna olukorra

fotografeerimiseks.

### V. "Esmaabi" erivahendid

- Hingav geotekstiil või kotiriie. Kivi ja krohvi katmiseks (laseb niiskusel välja aurata, erinevalt kilest).

- Puitkiilud, rihmad ja -klotsid. Mööbli maast lahti tõstmiseks või konstruktsioonide stabiliseerimiseks.

Soovitus

Kogu see varustus peaks asuma ühes märgistatud kohas (kriisikapis või -kastis), mis on kergesti ligipääsetav ka siis, kui elekter puudub. Kontrolli akude ja seadmete seisukorda vähemalt kord aastas.

Näidis:

| Alajaotus |  | Pos |  | Varustus / Materjal |  | Otstarve ja kasutusala |  | Miinimumkogus |  | Asukoht |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HOONED JA PARK |  |  |  | Hingav geotekstiil |  | Märgade paekivimüüride, krohvipindade ja pargiskulptuuride katmine (laseb kuivada). |  | 1 rull (u 50m²) |  |  |  |
|  |  |  |  | Koormakatted ja pingutusrihmad |  | Katuseaukude, purunenud akende ja tormimurru kiireks sulgemiseks. |  | 3 katet (erinevad suurused) |  |  |  |
|  |  |  |  | Ehituskile ja tugev teip (Duct tape) |  | Aknaavade ja uste ajutine tihendamine; siseväärtuste katmine lekete korral. |  | 1 rull kilet / 3 rulli teipi |  |  |  |
|  |  |  |  | Mootorsaag |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Generaator ja varuküte (liitrit) |  |  |  |  |  |  |  |
| KUNST (Maalid, skulptuurid) |  |  |  | Tuletöökangas (TG 1000/FH) |  | Liikumatute kunstiteoste (altarid, suured raamitud maalid) kaitsmine kuumuse ja sädemete eest. |  | 2-4 suurt lina |  |  |  |
|  |  |  |  | Happevaba siidipaber / Jaapani paber |  | Lahtise värvikihi fikseerimine maalidel; pindade eraldamine transportimisel. |  | 1 pakk / rull |  |  |  |
|  |  |  |  | Pehmed pintslid ja pirnipump |  | Tahma ja peene tolmu ohutu eemaldamine maalingutelt ja skulptuuridelt pinda puutumata. |  | 2 pintslit / 1 pump |  |  |  |
| KOGUD (Raamatud, mööbel) |  |  |  | Valge imav paber (ilma trükita) |  | Märgade raamatulehtede vahele panemiseks (peatab lehtede kokkukleepumise). |  | 5-10 rulli/pakki |  |  |  |
|  |  |  |  | Plastikust virnastatavad kastid |  | Raamatute, arhiivimaterjalide ja väikeesemete kiireks evakueerimiseks. |  | 10 kasti |  |  |  |
|  |  |  |  | Toidukile ja külmutuskotid |  | Märgade haruldaste raamatute pakkimine enne sügavkülma toimetamist (peatab hallituse). |  | 2 rulli / 1 pakk kotte |  |  |  |
|  |  |  |  | Transpordikäru |  |  |  |  |  |  |  |

- Lisa: Esmane kahjude dokumenteerimise vorm.

Eesmärk on fikseerida olukord enne taastamist või koristamist (Kindlustusfirmale ja Muinsuskaitseametile).

Kuupäev ja kellaaeg: _________________________________________________

Sündmuse kirjeldus (mis juhtus): ________________________________________

Kahjustatud osad (tee märge ja lisa foto nr):

- [ ] Katus/konstruktsioon (Foto nr: ____)

- [ ] Aknad/uksed (Foto nr: ____)

- [ ] Siseviimistlus/maalingud (Foto nr: ____)

- [ ] Vallasvara/kunst/kogud (Foto nr: ____)

Esmased tehtud päästetööd: ____________________________________________

- Lisa: Kontaktide ja vastutusalade kaart

| KONTAKT | TELEFON | KODULEHT / e-mail |
| --- | --- | --- |
| MINU: ______________________ |  |  |
| HÄDAABI (PÄÄSTEAMET, POLITSEI) | 112 | www.Päästeamet.ee |
| KOONDATUD INFOMATERJAL |  | www.naiskodukaitse.ee www.olevalmis.ee |
| RIIGIINFOTELEFON | 1247 |  |
| ELEKTRILEVI RIKKED | 1343 |  |
| PEREARSTI NÕUANDETELEFON | 1220 |  |
| EMOTSIONAALNE TUGI, HINGEHOID | 116123 |  |
| LASTEABI | 116111 |  |
| MINU KATUSORGNISATSIOON |  |  |
| MUINSUSKAITSENÕUNIK |  | https://www.muinsuskaitseamet.ee/kontakt |
| PIIRKONNA KONSTAABEL |  |  |
| KOV KRIISIJUHT |  |  |
| PIIRKONNA KONTAKTISIK |  |  |
| KOHALIK TULETÕRJESELTS |  |  |
| ABIKAASA / ELUKAASLANE / kontaktisik |  |  |
| KINDLUSTUSFIRMA |  |  |
| Transpordi OMANIK |  |  |

Suurte tormide, üleujutuste või laiaulatuslike voolukatkestuste korral on 112 liinid ülekoormatud või sidevõrgud maas. Sellisel juhul sõltub mälestise saatus kohalikust võrgustikust ja kogukonna abist.

"Kui 112 ei vasta või võrk on maas", et teada, kuidas toimida isolatsioonis.

### Täiendus kontaktidele - tegutsemine sidekriisi korral

| KONTAKT | ASUKOHT / INFO | MÄRKUSED |
| --- | --- | --- |
| KOHALIK VABATAHTLIK PÄÄSTE | (Lisa lähima komando nimi) | Neil on sageli kohapealne võimekus ja nad tunnevad piirkonda. |
| KOGUKONNA KOGUNEMISPUNKT | (Nt kohalik kool, rahvamaja või kirik) | Kus on olemas autonoomne elekter, raadioside ja asjakohane info. |
| RAADIOJAAM: VIKERRAADIO | Sagedus: (lisa piirkondlik sagedus) | Riiklik infokanal, mis töötab ka siis, kui internet ja mobiilside on maas (kasuta patareitoitega raadiot). |
| KOHALIK KRIISIJUHT | Kanal mida kasutatakse | Jahimeeste side vm |
| SIDEMEES | Inimene, kes vastavalt eelnevatele kokkulepetele suhtleb vahetult |  |

### Juhised sidekatkestuse puhuks

- Kasuta "Naabrivalvet". Kui telefon ei tööta, on Sinu lähim abi naaber. Leppige eelnevalt kokku märguanne (nt teatud värvi riie väraval või valgussignaal), mis tähistab abi vajadust.

- Sõnumid vs kõned. Kui võrk on nõrk, proovi saata SMS-e. Need liiguvad läbi süsteemi ka siis, kui häälkõneks pole piisavalt mahtu.

- Vabatahtlikud päästjad. Hoia oma mälestise kriisikastis kohaliku vabatahtliku päästekomando pealiku otsenumbrit. Nad on sageli kiiremini kättesaadavad ja paindlikumad kui riiklik süsteem suurkriisi ajal.

- Raadio on Sinu infoallikas. Hoia kriisikastis alati patareitoitega raadiot ja varupatareisid. Vikerraadio kaudu edastatakse ametlikke juhiseid ja ohuteavitusi.

- Muinsuskaitse usaldusisik. Kui Sul on piirkonnas teisi mälestise omanikke, looge oma "kriisigrupp". Kui ühel on tehnika (nt generaator või pump) ja teisel on tööjõud, saate üksteist aidata ilma riiklikku abi ootamata, Sinu vara päästmiseks ei pruugi kolmandatel osapooltel olla jõudu, aega ega vahendeid abi osutamiseks lähiajal.

Sidekatkestuse korral on suurim risk jääda isolatsiooni olukorras, kus hoone või kogud vajavad kiiret abi. Tavaline mobiilside ja internet sõltuvad maapealsetest mastidest ja elektritoitest, mis on suurkriiside (tormid, küberrünnakud, sõjaline konflikt) ajal esimesed katkejad.

Ülevaade sõltumatutest sidekanalitest ja nende rakendatavusest

### 1. Satelliitside (Kõige töökindlam, aga kulukas)

Satelliitside ei sõltu maapealsetest mastidest, vaid suhtleb otse orbiidil olevate satelliitidega.

- Starlink (SpaceX). Pakub kiiret internetti ja Wi-Fi kõnesid.

  - Plussid: Väga kiire, võimaldab saata fotosid kahjustustest konservaatoritele.

  - Miinused: Vajab elektrit (generaatorit/akut) ja selget vaadet taevale.

- Satelliittelefonid (Iridium, Inmarsat). Klassikalised "antenniga" telefonid.

  - Plussid: Töötab igal pool maailmas, aku kestab kaua.

  - Miinused: Seade ja kõneminut on kallid; siseruumides ei tööta (vajab vaadet taevale).

- Satelliit-sõnumisaatjad (nt Garmin inReach). Nutitelefoniga ühilduvad seadmed, mis saadavad tekstisõnumeid ja GPS-koordinaate.

  - Plussid: Odavam kui telefon, võimaldab küsida abi või saata teate "Minuga ja mälestisega on kõik korras".

### 2. Raadioside (Lokaalne ja tasuta)

Kui mobiilivõrk on maas, on raadio ainus viis suhelda naabrite või kohaliku päästega.

- CB-raadio (Citizen’s Band). Vabakasutuses olev lühilainejaam (autodes ja kodudes).

  - Kasutus: Hea suhtlemiseks lähimate talude või autojuhtidega (raadius kuni 15–30 km).

- PMR446 (Käsiraadiosaatjad). Käeskantavad "walkie-talkie'd".

  - Kasutus: Sobib mälestise kompleksi siseseks suhtluseks (omaniku ja pargivahi vahel) või lähinaabritega (raadius 1–5 km).

- Raadioamatöörside. Vajab litsentsi, kuid on suurkriiside ajal kõige võimekam võrgustik, mis suudab saata infot üle Eesti ja isegi piiri taha.

### 3. Mesh-võrgud (Nutitelefonide "uus elu")

Need on äpid (nt Briar või Bridgefy), mis ei vaja internetti ega mobiililevi.

- Kuidas töötab? Telefonid loovad üksteisega Bluetoothi või Wi-Fi kaudu otseside ahela. Sõnum "hüppab" ühelt telefonilt teisele, kuni jõuab saajani.

- Plussid: Tasuta.

- Miinused: Töötab vaid siis, kui piirkonnas on piisavalt palju kasutajaid (u 100 m raadiuses).

| Vahend | Maksumus | Millal kasutada? |
| --- | --- | --- |
| Patareitoitega raadio | Madal (20–50€) | Hädavajalik! Riikliku info vastuvõtmiseks (Vikerraadio). |
| PMR saatjad (komplekt) | Keskmine (50–150€) | Suhtlemiseks abiandjatega mälestise territooriumil. |
| Garmin inReach või Starlink | Kõrge (300€+) | Kui mälestis on isoleeritud ja side on elutähtis (nt saartel, metsade sügavuses). |
| Offline kaardid (Maps.me / Google) | Tasuta | Laadi alla oma piirkonna kaart, et leida tee kogunemispunktini ilma internetita. |

NB!  PABERKANDJAL PIIRKONA KAART, ATLAS JA KOMPASS PEAB SUL NIIKUINII OLEMAS OLEMA!

- Lisa: Kes mida teeb ja teab antud objektil (kirikus, rehetares, aidas …)

| Kes mida teeb ja teab |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HOONE: _______________ |  |  |  |  |  |  |
|  | Roll | Teab | Teeb | Kontakt | Piirangud | Märkused |
| Nimi | vaimulik | Prioriteetide nimekirja; evakuatsioonivarustuse asukohta | Evakueerib tabernaaklist sakramentidega seotud esemed ja altaril olevad väärisesemed |  | SA ametikoht – võib olla mobiliseeritud |  |
| Teine Nimi | juhatuse esimees | peakaitsme asukohta; soojasõlme loogikat; evakuatsioonivarustuse asukohta |  |  |  |  |
| Kolmas Nimi | sekretär | Prioriteetide nimekirja; evakuatsioonivarustuse asukohta | korraldab info liikumist |  | Ei jaksa tõsta raskeid asju |  |
| Neljas Nimi | Vabatahtlik1 | peakaitsme asukohta; soojasõlme loogikat; evakuatsioonivarustuse asukohta |  |  |  |  |
|  | Vabatahtlik2 | Omab liiklusvahendi juhtimise õigust; teab masinate asukohti |  |  |  |  |
|  | Vabatahtlik3 | Oskab käsitleda erinevaid käsi-ja elektritööriistu; juhendab kolimisel pakendamistöid |  |  |  |  |

- Lisa: Operatiivkaart

Link: PÄÄSTEAMET

| HOONE OPERATIIVKAART |  |
| --- | --- |
| Ehitise aadress |  |
| Versiooni nr (viimase muutmise kuupäev, aasta) |  |
| Ehitise kasutusotstarve |  |
| Ehitises paiknevate erinevate ruumide kasutusviisid ja asukoht hoones |  |
| Korruste arv |  |
| Kõrgus maapinnast |  |
| Tuleohutuse klass |  |
| Automaatse tulekahjusignalisatsioonisüsteemi keskseadme asukoht |  |
| Suitsutõrje käivitustase |  |
| Ehitisesisese tuletõrjeveevärk |  |
| Ehitisesisese tuletõrjeveevärgi välistoide |  |
| Kuivtõusutoru |  |
| Sprinklersüsteem |  |
| Sprinklersüsteemi välistoide |  |
| Tuletõrjelift |  |
| Lähima tuletõrje veevõtukoha kaugus, aadress |  |
| Evakueeritavate kogunemispunkti asukoht |  |
| Hoone elektritoide |  |
| Lisaohud |  |
| Muud täpsustused |  |
| Ehitise kontaktisik |  |
| Kaitsmist vajavad väärtuslikud esemed/seadmed ning nende asukoht |  |

- Lisa: EELK Kogudustele - Soovitused kriisideks valmistumiseks

Alljärgnev juhend ühtib suuresti Siseministeeriumi ootustega kirikutele ja on koostatud eesmärgiga tõsta koguduste kriisivalmidust ning tugevdada nende rolli kogukondade toetamisel kriisiolukordades.

|  | HINDA KOOS OMA MEESKONNAGA |
| --- | --- |
| 1. Kriisiplaanide koostamine ja riskide kaardistamine Mõelge läbi kõige tõenäolisemad ohustsenaariumid, mis võivad takistada teie koguduse tegevust. Mõelge läbi vähemalt järgnev: - Mida teha siis, kui koguduse vaimulik ei ole pikemat aega kättesaadav? (nt mobilisatsiooni tõttu või kui liikumine on takistatud) - Kes ja kuidas saab pidada hädaolukorras palvused ja talitused vastavalt kirikus kehtivatele juhistele? - Kellel on veel ligipääs koguduse pangakontole? - Kellel on veel ligipääs koguduse ruumidele? - Kellel on veel ligipääs koguduse seifile ja andmekogudele? - Kes ja kuidas saavad kriisiolukorras teada vastuseid eelmistes alapunktides esitatud küsimustele? - Kuidas jätkub koguduse töö siis, kui pikemat aega puudub elektrivool? - Kas kirikus on piisavad küünlavarud ja/või muud autonoomsed valgusallikad? - Kuidas saame sooja? - Kas saame hakkama ilma arvuti/printeri/interneti kasutamise võimaluseta? Kas peaksime igaks juhuks midagi olulist välja printima? Kui sageli tuleks neid väljaprinditud materjale uuendada? - Kas koguduse kiireloomuliste vajaduste rahuldamiseks on olemas piisav kogus sularaha? Kellel on sellele ligipääs? - Kas saame pakkuda kerksuskeskuse teenust neile, kes pikema elektrikatkestuse tõttu oma kodus enam elada ei saa? Kui jah, siis kus me neid majutame? Mida pakume süüa? Mida nad tegema hakkavad? Kes hoiab nende hingi? - Kuidas taastada koguduse elektroonilise asjaajamise võimekus juhul, kui koguduse arvutit (arvuteid) on tabanud küberrünnak? - Kas ja kus on olemas varukoopiad koguduse tööks olulistest failidest? Kui tihti neid uuendatakse? - Kus säilitatakse koguduse tööks vajalikke paroole (sh tehnika juhtimiseks vajalikke koode, valveseadmete paroole, kodulehe, e-posti ja sotsiaalmeedia paroole)? Kuidas on tagatud, et võõrad neile ligi ei pääse, kuid vajalikul hetkel on volitatud isikutel ligipääs olemas ka siis, kui koguduse õpetaja ei ole kättesaadav? Kellel on ligipääs neile paroolidele? - Kui meie kirikut/kogudusemaja/ pastoraati peaks ähvardama tulekahju, sõja või suurõnnetuste mõjualasse jäämine, siis mis saab kiriku varadest? (Sh muinsusväärtusega kunstivarad ning arhiiv, eriti personaaliad, kartoteegid, meetrika, jne.) - Leppige kokku ja võimalusel proovige ka praktiliselt läbi, kes, mida, kuidas ja kuhu evakueerib? - Kes ja kuidas peab saama teada, kuhu varad on viidud ning kuidas neile ligi pääseb? - Kellel, millal ja kuidas on ligipääs evakueeritud varadele? - Kuidas on tagatud varade säilimine evakuatsiooni- paigas? Kas on vaja hankida täiendavaid vahendeid (nt veekindlaid kaste, tugevaid kilekotte vmt)? Koostage võimalikult selge tegevusplaan ka muudeks kriisiolukordadeks, mis võivad just teie koguduse spetsiifikat arvestades olulised olla, määrates konkreetsed rollid ja vastutajad. Valminud plaanid printige välja, varustage kõigi asjaosaliste telefoninumbritega ja säilitage kohas, kus asjaosalistel on neid lihtne leida, kuid maksimaalselt välistatud on nende sattumine võõraste kätte. Tutvuge oma piirkonna kohalike omavalitsuste ja teiste asutuste kriisiplaanidega ja tutvustage neile oma koguduse kriisiplaane. Viige oma koguduse ja KOV-i kriisiplaanid kooskõlla. | - ……………………..…………..……… - ……………………..…………..……… - ……………………..…………..……… - ……………………..…………..……… - ……………………..…………..……… - ……………………..…………..……… - ……………………..…………..……… - ……………………..…………..……… - ……………………..…………..……… - ……………………..…………..……… - ……………………..…………..……… - ……………………..…………..……… - ……………………..…………..……… - ……………………..…………..……… - ……………………..…………..……… - ……………………..…………..……… - ……………………..…………..……… - ……………………..…………..……… - ……………………..…………..……… - ……………………..…………..……… - ……………………..…………..……… - ……………………..…………..……… - ……………………..…………..……… - ……………………..…………..……… - ……………………..…………..……… - ……………………..…………..……… - ……………………..…………..……… - ……………………..…………..……… - ……………………..…………..……… - ……………………..…………..……… - ……………………..…………..……… - ……………………..…………..……… - ……………………..…………..……… - ……………………..…………..……… - ……………………..…………..……… - ……………………..…………..……… - ……………………..…………..……… - ……………………..…………..……… - ……………………..…………..……… - ……………………..…………..……… - ……………………..…………..……… - ……………………..…………..……… - ……………………..…………..……… - ……………………..…………..……… - ……………………..…………..……… - ……………………..…………..……… - ……………………..…………..……… - ……………………..…………..……… - ……………………..…………..……… - ……………………..…………..……… - ……………………..…………..……… - ……………………..…………..……… - ……………………..…………..……… - ……………………..…………..……… - ……………………..…………..……… - ……………………..…………..……… - ……………………..…………..……… - ……………………..…………..……… - ……………………..…………..……… - ……………………..…………..……… - ……………………..…………..……… - ……………………..…………..……… - ……………………..…………..……… - ……………………..…………..……… - ……………………..…………..……… - ……………………..…………..……… - ……………………..…………..……… - ……………………..…………..……… - ……………………..…………..……… - ……………………..…………..……… - ……………………..…………..……… - ……………………..…………..……… - ……………………..…………..……… - ……………………..…………..……… - ……………………..…………..……… - ……………………..…………..……… - ……………………..…………..……… - ……………………..…………..……… - ……………………..…………..……… - ……………………..…………..……… - ……………………..…………..……… - ……………………..…………..……… - ……………………..…………..……… - ……………………..…………..……… - ……………………..…………..……… - ……………………..…………..……… - ……………………..…………..……… - ……………………..…………..……… - ……………………..…………..……… - ……………………..…………..……… - ……………………..…………..……… - ……………………..…………..……… - ……………………..…………..……… - ……………………..…………..……… - ……………………..…………..……… - ……………………..…………..……… - ……………………..…………..……… - ……………………..…………..……… - ……………………..…………..……… - ……………………..…………..……… - ……………………..…………..……… - ……………………..…………..……… - ……………………..…………..……… - ……………………..…………..……… - ……………………..…………..……… - ……………………..…………..……… - ……………………..…………..……… - ……………………..…………..……… - ……………………..…………..……… - ……………………..…………..……… - ……………………..…………..……… - ……………………..…………..……… |
| 2. Kriisimeeskondade moodustamine ja koolitamine Moodustage koguduse juurde kriisimeeskonnad, kellele määratakse konkreetsed ülesanded ja vastutus- valdkonnad eelmises punktid tuvastatud ohtudele reageerimiseks. Julgustage kriisimeeskonna liikmeid osalema kriisideks valmisoleku ja kriisiohje teemalistel koolitustel. | - ……………………..…………..……… - ……………………..…………..……… - ……………………..…………..……… - ……………………..…………..……… - ……………………..…………..……… - ……………………..…………..……… - ……………………..…………..……… - ……………………..…………..……… - ……………………..…………..……… |
| 3. Autonoomse toimimise tagamine Looge eeldused, et kogudus saaks autonoomselt toimida vähemalt 7 ööpäeva igal aastaajal. Mõelge läbi ruumide küte, valgustus jm olukorras, kus terves teie piirkonnas pole võimalik kasutada võrguelektrit. Varuge vajalikud ressursid, sealhulgas toit, joogivesi ja esmased meditsiinitarbed inimestele, kes peavad kriisiolukorras koguduse tööd korraldama. | - ……………………..…………..……… - ……………………..…………..……… - ……………………..…………..……… - ……………………..…………..……… - ……………………..…………..……… - ……………………..…………..……… - ……………………..…………..……… - ……………………..…………..……… - ……………………..…………..……… - ……………………..…………..……… |
| 4. Evakuatsiooni- ja varjumiskohtade loomine Mõelge läbi, kas teie kogudusel on ruume, mida saab kasutada evakuatsioonikohtadena. Kui on, siis teatage oma KOV-i elanikkonnakaitse spetsialistile/kriisi- koordinaatorile, kui mitu inimest ja kui kaua oleks võimalik teie juures majutada. Leidke ja kohandage ruumid turvaliseks varjumiseks mürsukildude eest ja varustage need hädavajalikuga. Mõelge läbi, kuidas inimesed vajaduse korral sinna pääsevad ja kuidas sellest võimalusest teada saavad. Kui varjumiskohaks on kirik, siis kes hoolitseb, et uks oleks avatud? Planeerige alternatiivsed tegevuskohad juhuks, kui põhiasukoht (kirik, kogudusemaja) muutub kasutuskõlbmatuks. | - ……………………..…………..……… - ……………………..…………..……… - ……………………..…………..……… - ……………………..…………..……… - ……………………..…………..……… - ……………………..…………..……… - ……………………..…………..……… - ……………………..…………..……… - ……………………..…………..……… - ……………………..…………..……… - ……………………..…………..……… - ……………………..…………..……… - ……………………..…………..……… - ……………………..…………..……… - ……………………..…………..……… - ……………………..…………..……… - ……………………..…………..……… |
| 5. Psühholoogilise ja vaimuliku abi pakkumine Osalege võimalusel koolitustel, mis toetavad psühholoogilise esmaabi osutamist kriisiajal. Pakkuge kriisi ajal kogukonnale vaimset ja emotsionaalset tuge. Abi on sellestki, kui kirik on avatud vaikseks palveks. Veel parem, kui toimuvad ka palvused. Kirikuvalitsus valmistab ette hädaolukorras kasutamiseks mõeldud jumalateenistuste, palvuste ja hädavajalike talituste korrad kasutamiseks olukorras, kus ühtegi vaimulikku ei ole võimalik neid pidama kutsuda. Mõelge läbi, kes peaks niisuguse olukorra tekkimisel olema valmis palvusi/talitusi pidama. Tutvustage neile kõnealuseid juhiseid. Leppige kokku, kuidas jõuab koguduse õpetaja ja, tema pikema eemalviibimise korral, ka praostini teave jumalateenistuse/palvuse/talituse toimumisest. | - ……………………..…………..……… - ……………………..…………..……… - ……………………..…………..……… - ……………………..…………..……… - ……………………..…………..……… - ……………………..…………..……… - ……………………..…………..……… - ……………………..…………..……… - ……………………..…………..……… - ……………………..…………..……… - ……………………..…………..……… - ……………………..…………..……… - ……………………..…………..……… - ……………………..…………..……… - ……………………..…………..……… - ……………………..…………..……… - ……………………..…………..……… - ……………………..…………..……… - ……………………..…………..……… - ……………………..…………..……… - ……………………..…………..……… |
| 6. Koostöö kohalike omavalitsuste ja Päästeametiga Osalege võimalusel kohalike turvalisuse nõukogude ja regionaalsete kriisikomisjonide töös. Osalege kohalike omavalitsuste ja teiste asjaomaste asutuste poolt korraldatud kriisiõppustel ja koostöökohtumistel. Julgustage koguduse kaastöölisi osalema psühholoogilise esmaabi andmise koolitustel. | - ……………………..…………..……… - ……………………..…………..……… - ……………………..…………..……… - ……………………..…………..……… - ……………………..…………..……… - ……………………..…………..……… - ……………………..…………..……… - ……………………..…………..……… - ……………………..…………..……… |
| 7. Riski- ja kriisikommunikatsiooni võimendamine Jagage kogukonnale Päästeameti koostatud juhiseid kriisideks valmistumise ja käitumise kohta. Looge toimiv süsteem kiireks info liikumiseks kriisiolukorras (nt grupid sõnumirakendustes) ning mõelge läbi, millised võiksid olla alternatiivsed sidevahendid olukorras, kus tavapärane andmeside ja telefonid ei tööta (nt raadiosaatjad või satelliitside). | - ……………………..…………..……… - ……………………..…………..……… - ……………………..…………..……… - ……………………..…………..……… - ……………………..…………..……… - ……………………..…………..……… - ……………………..…………..……… - ……………………..…………..……… - ……………………..…………..……… - ……………………..…………..……… |
| 8. Eluks vajalike teenuste kättesaadavuse tagamine Valmistuge vahendama kriisiolukorras laekuvat humanitaarabi. Arvestage, et ka selleks võib vaja minna autonoomseid lahendusi elektritoite, kütte, vee ja kanalisatsiooni jaoks. | - ……………………..…………..……… - ……………………..…………..……… - ……………………..…………..……… - ……………………..…………..……… - ……………………..…………..……… - ……………………..…………..……… - ……………………..…………..……… |

Koguduste valmisolek ja koostöö kohalike omavalitsuste ning riigiasutustega on kriitilise tähtsusega, et pakkuda ühiskonnale tuge ja turvalisust kriisiajal.

Kriisimeeskonda peaksid kuuluma inimesed, kes on võimalikult hästi kursis koguduse eluga, näiteks juhatuse ja/või nõukogu liikmed.

- Lisa: Kriisiplaani ankeet (Muinsuskaitseameti näidis)

| Asutus, mõis vm nimi |  | Versioon nr |
| --- | --- | --- |
| Koostajad | Kinnitaja | Kinnitatud (kuupäev, dok nr) |

KRIISIPLAANI ANKEET

1. ÜLDINFO

- Asutus/ettevõte nimi, aadress

- Asutuse/ettevõtte juht, struktuur, kontaktid

2. KRIISIMEESKOND

- Kriisjuht ja -meeskond (juhtimisstruktuur, vastutusalad, kriisirollid (sh asendajad, tööväline aeg), ressursside juhtimine, koostöö asutuse siseselt ja väliselt)

- Kriisides tegutsemise plaan (osapooled (sh turvafirma), kannatanud kultuuriväärtuste, asukohtade ülevaatus, dokumenteerimine, inventuur, ümberpaigutamine, asenduspinnad, kiireloomulised tööd, järeltegevused jne)

- Kriisikommunikatsioon (info- ja kogunemisepunkt, ühine inforuum (keskkond, sidekanal), sõnum vastavalt kriisile erinevatele osapooltele nt töötajad, meedia jt sidusrühmad, omanik)

3. VÄLISED KOOSTÖÖPARTNERID

- Asutuse/ettevõtte väliste partnerite, vabatahtlike kaardistus, kontaktid kriisiolukordades

- Osapoolte kohtumise regulaarsus, hoonete(de) ülevaatus

4. KRIISIVALMIDUS

- Kultuuriväärtusi kahjustamist mõjutavad tegurid, võimalike ohtude väljaselgitamine, riskide hindamine, ennetamis- ja lahendamismeetmed

- Võimeanalüüs, olemasolevate ressursside kindlaksmääramine ja hindamine, võimelüngad, koostöö ja eelkokkulepped väliste osapooltega (KOV, RKAS, PPA, PÄA, Muinsuskaitseameti maakonnanõunik jne)

- Lähim päästekomando, politsei

- Kultuuriväärtuste (sh hoonete) kaitse

- Operatiivkaart (viimane PÄA poolt kinnitatud kaardi kuupäev)

- Kannatada saanud kultuuriväärtuste ümberpaigutamise pinnad, aadressid, kontaktid (kahju ulatuse hindajad, avariikonserveerimine, ajutised hoiukohad)

5. RESSURSSIDE HALDUS

- Inimesed (isikkoosseis, väljaõpe, koostööõppused)

- Varustus (sh esmapäästevahendite (kattematerjal, kuivatusvahendid), kriisikohvri asukoht, olemasolu kontrolli intervall)

- Transpordivahendid

- Rahalised vahendid

6. DOKUMENTATSIOON

- Kultuuriväärtuste nimekirjad (prioriteetsus, objektide asukohad, neist teadjate ring (kontaktid), ümberpaigutamise järjekord, kontaktid, osapooltega läbimängimine)

- Kriisiplaani asukoht (sh paberil plaani), ajakohastamine, tutvustamise intervall

!MEELESPEA!

KRIISIPLAANI KOOSTAMISE KÄIGUS ON VAJA

•	kaasata inimesed ja leppida kokku vajalike vastutuste ning ülesannete osas;

•	kaardistada ohud, võimekused, vajadused, võimalused;

•	plaani koostamiseks täita ankeet, kus on täpselt kirjas: kes, kus, millal, mida, kuidas, mis mahus ja milliste vahenditega aitab teostada kriisiplaani, et kahju oleks minimaalne ja info abistavatele osapooltele jõuaks võimalikult operatiivselt;

•	koostada selge ülesannete loend koos tegevusjuhiste, selleks sobivate inimeste nimede ja kontaktide ning sinna juurde lisatud asendajatega;

•	viia ellu kriisiplaani tegevusi koos testimise ja analüüsiga ning selgitada vajadused koolitusteks ja varude täiendamiseks, harjutada plaan õppustega läbi.

KÕIK TÖÖTAJAD peavad olema kursis kriisiplaani ja selle aspektidega, et kui oht realiseerub, siis ka oskama vastavalt tegutseda.

Tähtis on plaani elluviimine (regulaarne ülevaatus, ajakohastada plaan vastavalt muutuvatele olukordadele ja kriisidele, tehes vahekokkuvõtteid, ümberhindamisi, inimeste liikumistest uued kontaktid, tegutsemisviiside testimine jne).

TOETAV MATERJAL:

Muuseumikogu haldus

https://www.muinsuskaitseamet.ee/kultuuriparand-eestis/muuseumid/muuseumikogud

Operatiivkaart

https://www.muinsuskaitseamet.ee/juhised-ja-opetused/dokumentatsiooni-juhised/operatiivkaardid

Ohuplaan

https://www.ra.ee/wp-content/uploads/2016/06/ohuplaan.pdf

Riskijuhtimise juhis

https://www.muinsuskaitseamet.ee/sites/default/files/documents/2024-02/Kultuuriparandi_riskijuhtimise_juhend.pdf

Kriisideks valmistumine

https://www.rescue.ee/et/juhend/haedaolukorraks-valmistumine

Käitumisjuhised kriisiolukordadeks

https://kriis.ee/

- Lisa: Mälestise ennetava hoolduse kalender

Eesmärk on ennetada kriise läbi korrapärase hoolduse ja kontrolli. Selles kalendris on fookus kõige kriitilisematel hooldustel, mis näiteks aitavad ära hoida tulekahju- ja veekahjustusi.

### Märkused Sinule

- Pidev tegevus. Kui on koostatud muinsuskaitse eritingimused, siis tead juba päris palju. Igasugune uuringute alustamine, mis hõlmab konstruktsioonide avamist (nt ka kipsi eemaldamine seintelt), tuleb alati dokumenteerida (fotod ja märge kuupäevaga). See annab väärtuslikku infot tulevaste tööde jaoks.

- Näide. Kontrolli regulaarselt, et suitsuandurid töötavad (kvartaalne hoolduspäevik) ja et on ligipääs kõigile võtmekohtadele ning nad on seestpoolt avatavad (nt luugid, keldriuksed).

- Spetsiifilised tegevused ehk erikontroll (nt kirik või mõis).

  - Altariruum või kirikusaal. Jälgi puitdetailide "tolmamist" (üraskid) ja värvikihi koorumist. Niiskuse järsk muutus on siin suurim oht.

  - Arhiiviruum. Paigalda hüdromeeter (niiskusmõõtja). Märgi näidud üles kord kuus.

- Võtmed. Veendu, et kriisikastis on olemas dublikaadid kõigist olulistest võtmetest ja et need on märgistatud.

### Kuidas allolevat tabelit kasutada?

- Kohanda. Lisa tabelisse oma mälestise spetsiifilised osad (nt "Purskkaevu talvine tühjendamine" või "Tornikiivri kontroll").

- Määra vastutaja. Isegi kui oled üksi, pane kirja, kes ja millal kontrolli teeb.

- Säilita ajalugu. Hoia täidetud ja allkirjastatud tabeleid mälestise passis või kriisimapis. See on parim tõestus hoolikast peremehest juhul, kui pead taotlema restaureerimistoetust või suhtlema kindlustusfirmaga. Ühtlasi annab see võimaluse hooldustegevusi järelkontrollida.

| Aeg | Tegevusvaldkond | Konkreetne tegevus | Märkused ja tähelepanekud |
| --- | --- | --- | --- |
| Kvartaalne (jaan, aprill, juuli, okt) | Tuleohutus | Kontrolli suitsu- ja vinguandurite tööd (testnupp), vaheta akud. Kontrolli tulekustutite survet ja kehtivust. |  |
| Kvartaalne | Ligipääsetavus | Kontrolli, kas kõik evakuatsiooniteed, luugid ja keldriuksed on seestpoolt avatavad. Õlita lukke ja uksehingi. |  |
| Kevad (pärast lume sulamist) | Katus ja räästad | Puhasta rennid, neelud ja torud prahist. Kas talvine jää on katusekatet või liitekohti kahjustanud. |  |
| Kevad | Vundament ja vesi | Veendu, et sulavesi voolab hoonest eemale. Kontrolli keldrit. |  |
| Suvi (kuiv periood) | Kunstivarad | Kontrolli altariruumi, maale ja skulptuure (hallitus, koitõrje, uued praod puidus). |  |
| Suvi | Pargi hooldus | Arboristi kontroll. Tuvasta ohtlikud "rippuvad" oksad ja tormiohtlikud puud hoone vahetus läheduses. |  |
| Sügis (enne vihmasid) | Vihmaveesüsteemid | KRIITILINE! Eemalda lehed rennidest. Kontrolli, et vesi ei voolaks mööda ajaloolist fassaadi või müüritist. |  |
| Sügis | Tehnosüsteemid | Korstnapühkija visiit. Kontrolli elektrikilbi ja juhtmete seisukorda (näriliste kahjustused pööningul ja keldris!). |  |
| Talv (kütteperiood) | Sisekliima | Arhiiv või muuseum. Kontrolli niiskustaset (ideaalne 45-55% RH). Liiga kuiv õhk kahjustab puitu ja maale. |  |
| Talv | Lumi ja jää | Eemalda liigne lumekoormus |  |

### NÄIDIS.  Mälestise hoolduse ja vaatluse päevik

Mälestise nimi ja aadress: __________________________________________________

Vastutav isik/omanik: ______________________________________________________

| Kuupäev | Teostatud kontroll või töö (viide kalendrile) | Märgatud muutused (praod, niiskus, üraskid, lahtine värv jm) | Teostatud tegevus või vajadus edasiseks (nt kutsu ekspert) | Foto nr _ viide failile | Allkiri |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 02.04.25 | Kevadine katuse ja rennide kontroll | Läänepoolne vihmaveetoru ummistunud lehtedest. Korstna ümbert plekk veidi lahti. | Puhastatud. Korstnapleki parandus tellitud (OÜ Katusabi). | IMG_0012-15 |  |

### Juhised päeviku täitmiseks

- Ole järjepidev. Täida päevikut vähemalt kord poolaastas isegi kui midagi halba ei juhtunud. Märge "Kõik korras" on samuti oluline info.

- Kirjelda täpselt. Ära piirdu märkega "sein on märg". Kirjuta: "Lääneseina nurk, u 1m kõrgusel põrandast, niiskuslaik u 30 cm läbimõõduga pärast tugevat vihma".

- Konstruktsioonide avamine. Kui eemaldad remondi käigus hilisemaid kihte (nt vana tapeeti, kipsplaati), tee siia märge: "Avati elutoa idasein, palgi seisukord hea, leiti vana maalingu fragment".

- Ekspertide visiidid. Pane kirja kõik Muinsuskaitseameti maakonnanõuniku, konservaatorite ja restauraatorite visiidid ning nende antud suulised soovitused.

- Fotod. Hoia fotosid kaustades, mis vastavad päeviku kuupäevadele. Foto on parim tõestusmaterjal mälestise seisukorra dünaamikast.

### Miks see päevik on kasulik?

- Toetuste taotlemisel. Muinsuskaitseamet näeb, et oled hoolas peremees, kes tegeleb ennetusega.

- Kindlustusjuhtumi korral. Sa saad tõestada, et hoone oli hooldatud ja kahju ei tekkinud lohakusest.

- Ajaloolise väärtuse hoidmisel. See päevik muutub aja jooksul mälestise ajaloo osaks (nagu ajalooline ehituspäevik).

- Lisa: Kahjude dokumenteerimine objektil.

Eesmärk: Tagada, et kriisi ajal või vahetult pärast seda tehtud foto või video pildimaterjal on tehniliselt sobiv restaureerimiseks ja juriidiliselt tõestusjõuline kindlustusfirmade ning Muinsuskaitseameti jaoks.

#### 1. TEHNILINE ETTEVALMISTUS

- Puhasta lääts. Kriisiolukorras (tahm, tolm, vihm) määrdub telefoni/fotoaparaadi lääts sekunditega. Pühi see enne pildistamist puhta pehme lapiga puhtaks.

- Maksimaalne kvaliteet. Kontrolli, et telefoni/fotoaparaadi seaded on maksimaalse resolutsiooni peal. Ära kasuta filtreid.

- Valgustus. Kui elekter puudub, kasuta pealampi või taskulampi, aga suuna valgus veidi kõrvale, mitte otse objektile (et vältida "valgeid laike").

#### 2. DOKUMENTEERIMISE JÄRJEKORD

Kasuta "3-sammu meetodit", et tekitada sündmusest tervikpilt.

- Üldvaade (kontekst). Pildista hoonet/ruumi tervikuna koos ümbrusega. On oluline näha, kust oht tuli (nt murdunud puu aknas või veetase seinal).

- Keskvaade (kahjustusala). Pildista konkreetset kahjustatud objekti (nt märg maal seinal või varisenud karniis).

- Lähivaade (detailid). Pildista kahjustust väga lähedalt (nt mördi pragunemine, värvikihi koorumine, murdekoht).

#### 3. JURIIDILINE JA TEHNILINE TÕESTUSJÕUD

- Mõõtkava. Pane detaili pildistamisel selle kõrvale tuntud objekt (mõõdulint, tikutoos või isegi pastapliiats). See võimaldab spetsialistil hiljem hinnata kahjustuse tegelikku suurust.

- GPS ja aeg. Veendu, et telefonis on sisse lülitatud asukoha (GPS) ja kuupäeva salvestamine (Metadata).

- Võrdlusmoment Kui Sul on "rahuajast" tehtud pilte samast kohast, püüa teha uus pilt täpselt sama nurga alt.

#### 4. VIDEOJUHIS

- Liigu aeglaselt. Kiirelt "vehkides" jääb video udune. Liigu sujuvalt ühelt objektilt teisele.

- Kommenteeri häälega. Räägi videos, mida Sa näed, mis kuupäev on ja mis parajasti toimub (nt "Vesi tungib sisse loodekülje aknast"). See on hiljem asendamatu infoallikas.

- Heli. Ära kata mikrofoni käega – praksuvad helid või vee voolamise hääl võivad anda infot konstruktsioonide seisukorra kohta.

#### 5. ARHIVEERIMINE – ÄRA KAOTA INFOT!

- Pilveteenus ja füüsiline koopia. Laadi pildid kohe pilve (Google Drive, iCloud), aga tee ka koopia mälupulgale, mis asub kriisikastis ja varu asupaigas.

- Nimetamine. Ära jäta faile nimega "IMG_001.jpg". Nimeta kaust ümber: 2025-12-21_Tormikahju_Läänesein.

MEELESPEA SINULE!

"Parem kümme liigset pilti kui üks puuduolev." Kui leiad rusude hulgast ajaloolise detaili tükke (nt karniisikild või maalinguga krohvitükk), pildista seda seal, kus see kukkus, märgista asukoht ja alles siis tõsta see ohutusse kohta.

- Lisa: Riskimaatriks

### Kuidas prioritiseerida oma pärandi kaitset?

Eesmärk: Leida üles ohud, mis on kõige tõenäolisemad ja mille mõju on kõige hävitavam. See aitab Sul suunata oma piiratud aja ja raha sinna, kus see päästab kõige rohkem.

Kogukonna riskimaatriksi loomise abimees

ehk küsimusi kriisiplaani sisendi küsitluse loomiseks

Nimi:				Sugu:					Kuupäev:

- Vastaja e-posti aadress ja telefoni nr:

…………………………………………………………………………………

- Leibkonna arvuline koosseis: ……………………………………………………...

- Mis ametikohal töötate? …………………………………………………………...

- Milliseid võõrkeeli te oskate? ……………………………………………………...

- Mil määral suhtlete oma naabritega? ………………………………………………

- Palun kirjeldage lühidalt enda seotus piirkonnaga (mis küla jms)

…………………………………………………………………………………

- Milliste märksõnadega iseloomustatakse piirkonda üldiselt?

…………………………………………………………………………………

- Kui aktuaalne on Teie jaoks kriiside ja nende reguleerimise temaatika?

…………………………………………………………………………………

- Mida tähendab Teie jaoks kriisiolukord? (Nimeta vähemalt kaks)

…………………………………………………………………………………

- Kuidas hindate enda teadmisi riskide tundmisel?

…………………………………………………………………………………

- Kui kaua Teie majapidamine suudab hetkeseisul hakkama saada ilma kõrvalise abita (elektri ja veeta, liikumispiirangutega)?

…………………………………………………………………………………

- Kas olete nõus kriisi korral panustama vabatahtlikuna oma kogukonnas? …………………………………………………………………………………

- Kas olete nõus kriisi korral panustama vabatahtlikuna oma valla teises kogukonnas? ……………………………………………………………………….

- Millega saate Teie aidata/toetada kogukonda kriisisituatsioonis?

  - Kas on tahe aidata, salvkaev, ..

  - traktor, haagis-käru, mootorsaag, ..

  - elektri generaator vms

  - muu:……………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

- Millist abi vajab Teie leibkond kriisisituatsioonis?

…………………………………………………………………………………

- Kas ja mida peaks kogukonna kriisivarudes olema?
…………………………………………………………………………………

- Kui suurt rolli mängivad Teie arvates kriisireguleerimises kogukonnad?

…………………………………………………………………………………

- Kes võiks olla kriisiolukorra kogukonnajuht (piirkonnas, külas)?

…………………………………………………………………………………

- Kas Teie teada on koduvallas välja töötatud strateegiad, mis võimaldavad haavatavaid elanikke mõjutada ja neid kaasata?

…………………………………………………………………………………

- Kas KOV planeeringute koostamisel oleks otstarbekas ette näha sotsiaalsete mõjude hindamist? ………………………………………………………………...

- Kas koduvalla arengukavas oleks vajalik märkida vabatahtlike (organisatsioonide) tegevust nii pääste- kui turvavalmiduse teemadel? …………………………………………………………………………………

- Kas ja milliseid meetmeid ootate omavalitsustelt kogukondade toetuseks, et kogukonnad saavad olla hoolivamad ja suudaks pakkuda turvatunnet?

…………………………………………………………………………………

- Kuidas soovite saada informatsiooni kriisi/hädaolukorra kohta külakogukonnas?

…………………………………………………………………………………

- Hinnake järgmiste hädaolukordade tõenäosust ning nende mõju kriitilisust viie punkti skaalal, kus 5 on „väga tõenäoline“ ning mõju on „katastroofiline“ ning 1 on vastavalt „väga ebatõenäoline“ ning mõju on pea märkamatu.

| Olukord | Tõenäosus | Mõju kriitilisus |
| --- | --- | --- |
| Ulatuslik metsa- või maastikupõleng |  |  |
| Suurõnnetus ohtlikke kemikaale käitlevas ettevõttes või muus tööstus- või laohoones |  |  |
| Tulekahju, plahvatus või varing, mille tagajärjel saab vigastada palju inimesi |  |  |
| Raskete tagajärgedega torm |  |  |
| Raskete tagajärgedega õnnetus maanteel |  |  |
| Üleujutus tiheasustusalal |  |  |
| Ulatuslik rannikureostus |  |  |
| Olukord | Tõenäosus | Mõju kriitilisus |
| Ulatuslik keskkonnareostus sisemaal |  |  |
| Raskete tagajärgedega õnnetus maanteel |  |  |
| Raskete tagajärgedega õnnetus raudteel |  |  |
| Õnnetus jää lagunemisel |  |  |
| Massiline korratus |  |  |
| Epideemia |  |  |
| Massiline mürgistus |  |  |
| Erakordselt külm ilm |  |  |
| Erakordselt kuum ilm |  |  |
| Eriti ohtlik loomataud |  |  |
| Massiline põgenike sisseränne |  |  |

KÜSIMUSTIK ANNAB ÜLEVAATE KOGUKONNA ÜLDISEST MEELSUSEST. TOOB VÄLJA KITSASKOHAD NING AVAB RESSURSID, MIS ON VAJA KRIISIDES EDUKALT HAKKAMA SAAMISEKS.

KÜSIMUSTIK ON SOOVITAV KOOSTADA KASUTADES PROGRAMMI GOOGLE FORMS , SEE TAGAB ÜLEVAATLIKU SISENDI KÜSITLUSE KOKKUVÕTTES.

#### 1. Visuaalne riskimaatriks

Riskitase hinnatakse kombinatsioonis Tõenäosus × Mõju.

| TÕENÄOSUS \ MÕJU | VÄIKE (nt aknaklaas puruneb) | KESKMINE (nt osa katust lekib) | SUUR / KATASTROOF (nt hoone hävines) |
| --- | --- | --- | --- |
| KÕRGE (juhtub sageli/peagi) | KESKMINE | KÕRGE | KRIITILINE (P1) |
| KESKMINE (võib juhtuda) | MADAL | KESKMINE | KÕRGE |
| MADAL (vähetõenäoline) | MADAL | MADAL | KESKMINE |

#### 2. Kuidas maatriksit kasutada?

SAMM 1. Nimeta ohud. Mõtle oma mälestisele. Mis on suurimad hirmud? (Tulekahju, uputus, tormimurd pargis, vargus, torustiku lõhkemine).

SAMM 2. Hinda tõenäosust.  Kas see on varem juhtunud?

- Kas katus on vana (suur lekke tõenäosus)?

- Kas maja asub metsas (suur tormimurru tõenäosus)?

SAMM 3. Hinda mõju.  Kas see kahjustab hoone konstruktsioone pöördumatult?

- Kas hävivad P1 prioriteetsusega vallasasjad (maalingud, arhiiv)?

SAMM 4. Paiguta oht maatriksisse.

- Punane ala (P1 - kriitiline). Tegele nende ohtudega kohe! (nt kui vana elektrisüsteem on tuleohtlik, on see Sinu prioriteet nr 1).

- Oranž/Kollane ala (kõrge/keskmine). Planeeri need tegevused järgmise aasta eelarvesse.

- Roheline ala (madal). Jälgi olukorda, aga ära kuluta liigselt ressurssi.

#### 3. Näidistabel: Riskide hindamine ja tegevusplaan

| Oht / Risk | Tõenäosus | Mõju | # Riskitase | Tegevus (LEAN-lahendus) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Tulekahju (vana elekter) | Kõrge | Katastroof | Kriitiline | Kutsu elektrik kontrolliks (kohe!); osta kriisikasti tuletöökangad. |
| Katuse leke (vana kate) | Kõrge | Keskmine | Kõrge | Kontrolli renne igal sügisel; osta valmis koormakatted. |
| Graffiti (vandalism) | Keskmine | Väike | Madal | Värske värvi puhastamise vahendid kriisikasti; piisav valgustus õues. |
| Torustiku külmumine | Keskmine | Keskmine | Keskmine | Soojusta kriitilised kohad; veendu, et peakraan on ligipääsetav. |

Riskimaatriks ei ole dokument, mida korra täita ja siis unustada. Vaata see üle kord aastas. Kui katus sai parandatud, liigub see risk "Punase" alt "Rohelisse" ja Sa saad suunata oma tähelepanu järgmisele olulisele asjale.

- Lisa: Väärtuslike vallasasjade ja detailide evakuatsiooniplaan

| Prioriteet | Ese / Detail | Asukoht hoones | Meetod / Tegevus | Hoiukoht (sihtkoht) | Vastutaja |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 (KRIITILINE) | nt Barokne krutsifiks | Peasaal, idasein | Tõsta hingedelt, pakenda ohutult | Hoiukapp nr 1 (keldris) | Taluperemees |
| 1 (KRIITILINE) | Arhiivikast / Dokumendid | Kantselei, seif | Võta kaasa (kott nr 1) | Omaniku auto / kodu | Tegevjuht |
| 2 (KÕRGEM) | Ajalooline lühter | Söögituba | Laske ohutult alla (mõtle läbi), paki kasti | Kohalik muuseum | Majahoidja |
| 2 (KÕRGEM) | Portreemaalide kogu | Trepihall | Eemalda raamidest / kata | Peidik nr 2 | Restauraator |
| 3 (OLULINE) | Skulptuur (kivist) | Park, lääneosa | Kata puitkastiga / mässi pehmendisse | Jääb kohale | Haljastusjuht |
| 3 (OLULINE) | Ajaloolised ukselingid | Kogu hoone | Kruvi lahti (kui aega on) | Kast "Detailid" | Vabatahtlikud |

### Juhised tabeli täitmiseks

### Lisage sellele tabelile juurde fotod igast esemest nii, et on näha ka selle kinnitusviis. Kui omanik ise ei saa kriisi ajal kohal olla, on see tabel koos fotodega juhiseks päästetöötajatele või naabritele, kes appi tulevad.

1. Prioriteetide määramine

- Prioriteet 1. Asendamatud esemed (originaaldokumendid, unikaalsed kunstiteosed), mida saab kiiresti kätte.

- Prioriteet 2. Väga väärtuslikud esemed, mille evakueerimine võtab aega (nt lahtivõtmist vajavad lühtrid).

- Prioriteet 3. Esemed, mida on raske liigutada (nt suured skulptuurid, ahjud) – nende puhul kirjelda kohapealset kaitset (nt katmine tulekindla kattega või puitkastiga).

2. Meetod / tegevus

- Siia märgi täpselt, milliseid tööriistu on vaja (nt "ristpeakruvikeeraja", "redel 3m", "vajalik 2 inimest tõstmiseks"). See säästab kriisiolukorras minuteid.

3. Evakuatsioonitee

- Mõtle läbi, kas ese mahub uksest välja ja kas tee on vaba. Kui uksed on kitsad, märgi see tabelisse.

4. Märgistamine

- Esemete tagaküljele või alusele võiks olla kinnitatud diskreetne märgistus (nt punane täpp), mis annab päästjatele või vabatahtlikele märku: "See ese päästa esimesena!".

- Lisa: Riiklik hädaolukord.

Riiklik hädaolukord on olukord, mis ohustab paljude inimeste elu või tervist, põhjustab suurt varalist kahju või rasket kahju keskkonnale ning mille lahendamiseks on vaja mitme ametkonna (nt Päästeamet, Politsei, Kaitsevägi, kohalik omavalitsus) ühist ja koordineeritud tegutsemist.

Mälestise omaniku jaoks on oluline mõista, et riikliku hädaolukorra ajal muutub tavapärane asjaajamine.

Selgitus, mida omanik peab teadma:

### 1. Mis see on?

See ei ole tavaline õnnetus (nagu üksik tulekahju). Hädaolukord võib olla:

- Loodusõnnetus. Erakordne torm, suurujutus või pikaajaline pakasest tingitud energiakriis.

- Tehnogeenne katastroof. Suur mürgistus, plahvatus või küberrünnak, mis halvab elutähtsad teenused (elekter, side, vesi).

- Sõjaline konflikt või rünnak. Riigi julgeoleku oht.

### 2. Kuidas see mõjutab mälestise omanikku?

Riikliku hädaolukorra väljakuulutamisel (Vabariigi Valitsuse poolt) rakenduvad järgmised erisused:

- Juhtimine liigub kriisikomisjonidele. Otsuseid ei tee enam ainult tavapärased ametnikud, vaid piirkondlikud või riiklikud kriisijuhid.

- Ressursside piiratus. Päästetöötajad ja tehnika suunatakse esmalt sinna, kus on ohus inimelud. Mälestise kaitsmine võib jääda teisejärguliseks, mistõttu on omaniku ettevalmistus (Sinu koostatud juhend!) Sinu jaoks elutähtis.

- Erandid muinsuskaitseseaduses. Hädaolukorras võib tekkida vajadus teha kiireid avariitöid ilma tavapärase pika asjaajamiseta, kuid mälestise väärtuse säilitamise nõue jääb endiselt kehtima nii palju kui võimalik.

### 3. Omaniku tegutsemisjuhend hädaolukorras

- Jälgi ametlikke kanaleid. Kuula Eesti Rahvusringhäälingut (ERR), jälgi veebilehte olevalmis.ee ja kriisiinfot telefonil 1247.

- Kaitse mälestist iseseisvalt. Rakenda oma kriisijuhendis kirjeldatud esmaabi võtteid (katmine, märgistamine, väärtuste evakuatsioon), sest riiklik abi ei pruugi mälestise juurde jõuda esimeste tundide või isegi pikema perioodi jooksul.

### 4. Miks see juhendis kirjas peab olema?

See selgitab omanikule, miks ta ei saa loota ainult "riigi peale". Riiklik hädaolukord tähendab, et iga omanik on oma vara esmane kaitsja. Juhend annab talle selleks vajalikud tööriistad ajal, mil tavapärane tugisüsteem on ülekoormatud.

- Lisa: Kriisikast – mälestise esmaabikomplekt

Kriisikast on mälestise omaniku jaoks sisuliselt "esmaabikomplekt hoonele ja varadele". Kui tulekahju või uputuse korral on inimeste jaoks olemas esmaabivahendid, siis kriisikast on mõeldud kultuuriväärtuste hävimise peatamiseks.

Kriisikast on mälestises või selle vahetus läheduses asuv märgistatud, kiirelt kättesaadav ja ilmastikukindel konteiner, mis sisaldab valikut spetsiifilisi tööriistu ja materjale kultuuriväärtuste esmaseks stabiliseerimiseks ja päästmiseks vahetult pärast õnnetust (tuli, vesi, torm, vandalism).

Kriisikast koos selle juurde kuuluva infomapiga on mälestise omaniku "juhtimiskeskus". Kui kastis on tööriistad, siis dokumentatsioon ja inventuur on "aju", mis ütleb, mida ja kuidas päästa.

Mälestise puhul loevad esimesed minutid ja tunnid. Kriisikasti vajalikkust põhjendavad kolm faktorit:

- Ajakriitilisus. Professionaalne abi (restauraatorid, konservaatorid) ei jõua objektile koheselt. Omanik peab suutma kahju levikut peatada ise.

- Spetsiifilisus. Tavapärased ehituspoe vahendid (nt kile või atsetoon) võivad mälestist pöördumatult kahjustada. Kriisikastis on valmis pandud ohutud materjalid (geotekstiil, happevaba paber jm).

- Psühholoogiline valmisolek. Šokihetkel on raske otsida vajalikke vahendeid mööda majapidamist taga. Kriisikast tagab, et kõik vajalik on ühes kohas ja koheselt haaratav.

#### Mida kriisikast sisaldab?

Kriisikast peaks olema jagatud sisemistesse märgistatud pakettidesse:

A. Isikukaitse ja valgus

- Pealambid ja varupatareid (tööks pimedas või voolukatkestuse korral).

- Respiraatorid (FFP3) ja kindad (kaitseks hallituse ja tahma eest).

- Ere piirdelint ohtlike alade tähistamiseks.

B. "Esmaabi" materjalid konstruktsioonidele

- Hingav geotekstiil – märgade müüride ja pindade katmiseks;

- Tuletöökangas (nt TG 1000/FH) – suurte esemete kaitsmiseks tule ja vee eest;

- Tugev kleeplint (Duct tape) ja kile – kiireks avade sulgemiseks.

C. Kunstivarade ja raamatute päästepakett

- Happevaba paber/siidipaber – maalide ja paberi eraldamiseks;

- Pehmed puuvillased lapid ja naturaalsed pintslid – vee ja tahma eemaldamiseks;

- Plastikust külmutuskotid ja toidukile – märgade raamatute pakkimiseks enne külmutamist;

- Imav valge paber (ilma trükita) – niiskuse eemaldamiseks lehtede vahelt.

D. Dokumenteerimine

- Veekindel marker ja märkmik.

- Prioriteetsete esemete nimekiri ja plaan (lamineeritud).

#### Kuidas kriisikasti kasutada

Kriisikast ei ole lihtsalt ladu, vaid sellel on selge kasutusloogika:

- Asukoht. Kast peab asuma kohas, mis on tuntud kõigile pereliikmetele/töötajatele, kuid mis on kaitstud (nt sissepääsu lähedal, aga mitte kohas, kus see esimesena tulva või rusude alla jääb).

- Kontroll. Omanik kontrollib kasti sisu kord aastas (nt kevadisel suurpuhastusel) – kas patareid töötavad ja kas materjalid on terved.

- Kriisi hetkel

  - Haara kast – vii see "staapi" või ohutusse tsooni õnnetuskoha lähedal.

  - Märgista – kasuta markerit ja silte, et märkida üles, kust detailid pärinevad või kuhu esemed evakueeriti.

  - Stabiliseeri – kasuta kastis olevat geotekstiili või happevaba paberit, et takistada kahju süvenemist (nt kata lahtine maali värvikiht).

- Täiendamine – pärast kasutamist tuleb kasti sisu koheselt taastada.

Kriisikast on nagu kindlustuspoliis – kõige parem on, kui Sina seda kunagi avama ei pea, aga selle olemasolu annab rahu ja suutlikkuse päästa see, mis on asendamatu.

### Sinu vara päästmiseks ei pruugi kolmandatel osapooltel olla jõudu, aega ega vahendeid abi osutamiseks lähiajal.

### Kriisikasti "Info-osakond": dokumendid ja inventuur

Kriisikasti kaane vahel või selle peal asuvas veekindlas mapis peab olema info, mis on kättesaadav ka siis, kui elekter ja internet puuduvad.

#### A. Vara inventuur ja päästmisjärjekord

Kriisihetkel ei jõua päästa kõike. Omanikul peab olema eelnevalt läbi mõeldud prioriteetsete tegevuste ja esemete nimekiri:

- I järgu prioriteet (PUNANE). Asendamatud ja kõige väärtuslikumad esemed (nt haruldane maal, ajalooline ürik, kiriku altaririistad). Need evakueeritakse esimesena.

- II järgu prioriteet (KOLLANE). Väärtuslik vallasvara, mida on võimalik liigutada (nt antiikmööbel, raamatukogu).

- III järgu prioriteet (ROHELINE). Esemed, mida saab stabiliseerida kohapeal (nt suured lühtrid, rasked kapid).

Inventuurileht sisaldagu – eseme foto, asukoht hoones, lühikirjeldus ja märge, kas tegemist on riikliku kaitse all oleva vallasasjaga.

#### B. Dokumendid ja nende hoidmine

Ära hoia originaaldokumente kriisikastis (niiskuseoht), vaid lamineeritud koopiaid või veekindlas taskus olevaid väljatrükke.

- Hoone plaanid. Märgistatud peamiste sõlmedega (peakaitsmed, veekraanid, gaasitrassi sulgurid).

- Kontaktide nimekiri. Naabrid, Sinu kontaktisik, Muinsuskaitseameti nõunik, usaldusväärne restauraator, kindlustusmaakler, kohaliku omavalitsuse kriisijuht.

- Mälestise operatiivkaart, pass ja eritingimused. Oluline info päästjatele, et nad teaksid, millised konstruktsioonid on kaitse all.

- Soovitus: Hoia originaaldokumente tulekindlas seifis või eraldi asukohas, kuid kriisikastis olgu krüpteeritud mälupulk failidega ja paberkoopiad hädavajalikust.

#### C. Esmased meditsiinivahendid

Kuna mälestise päästmine (rusude koristamine, märgade esemete tõstmine) on füüsiliselt ohtlik, peab kriisikastis olema ka inimesele mõeldud esmaabi:

- Puhastusvahendid – antiseptikud haavadele (tahma ja mustuse tingimustes on infektsioonioht suur).

- Sidumisvahendid – erinevas suuruses plaastrid, rullsidemed, rõhkside.

- Silmapesulahus – hädavajalik, kui silma satub tahma, lubjatolmu või murenevat värvi.

- Isotermiline tekk (päästetekk) – alajahtumise vältimiseks (eriti veekahjustuste likvideerimisel).

- Valuvaigistid ja söetabletid.

### Kus ja kuidas kriisikasti hoida?

- Kättesaadavus. Kast peab asuma kohas, kuhu pääseb ligi ka siis, kui trepikoda on suitsu täis või välisuks on blokeeritud. Sobiv koht on tihti kõrvalhoone sissepääs, garaaž või peamaja tuulekoda.

- Kõrgus. Ära hoia kasti otse põrandal (uputusoht). Optimaalne kõrgus on 1–1,5 meetrit maast.

- Märgistus. Kasti peal peab olema selge kiri "KRIISIKAST / EMERGENCY KIT" ja soovitavalt ka Haagi konventsiooni embleem (sinine kilp). See annab  päästjatele märku, et selles kastis on väärtuslik abiinfo.

"Sinu kriisikast on mälestise 'must kast'. Kui süsteemid alt veavad, on selles kastis olev nimekiri ja varustus see, mis eristab mälestise säilimist selle lõplikust hävingust. Tunne oma prioriteete – Sina ei saa päästa seinu, kui Sa ei tea, kus asub peamine veekraan, ja Sa ei saa päästa maali, kui ei mäleta, millises toas see asub."

- Lisa: Sugulased, tuttavad, sõbrad

Eluline ja psühholoogiliselt keeruline teema. Ajaloolised hooned, eriti mõisad, suured talukompleksid või pastoraadid, on kriisi ajal sageli magnetiks, kuhu sugulased ja tuttavad varju otsima tulevad. Mälestise omaniku jaoks tähendab see rollide konflikti: Sa oled korraga nii külalislahke sugulane/sõber kui ka vastutustundlik pärandi hoidja.

### Evakuatsioon ja majutamine – inimfaktor mälestises

Kui mälestisse saabuvad kriisiolukorras ilma eelneva kokkuleppeta inimesed (sugulased, tuttavad, põgenikud), suureneb surve hoonele, omaniku varudele ja selle sisustusele hüppeliselt. Omaniku ülesanne on kehtestada reeglid, mis kaitsevad nii inimesi kui ka mälestist.

#### "Punased jooned" – mida mälestises tohib ja mida mitte

Inimesed, kes ei ole harjunud mälestises elama, ei taju ajaloolise keskkonna haprust.

- Tuleohutus. Range keeld kasutada lahtist tuld (küünlad, gaasipriimused) ruumides, kus on ajaloolised laed, maalid või tekstiilid. Määra selleks üks konkreetne "kriisiköök" (nt plaatpõrandaga köök või kõrvalhoone).

- Kütteseadmed. Ajaloolisi ahjusid ei tohi üle kütta. Juhul kui saabujad on külmunud, on risk "ahjud lõhki kütta". Omanik peab ise kütmist kontrollima või määrama vastutaja.

- Söögiajad. Kus hoiad külalisena oma toiduvaru, millal ja kus valmistad ja millises ruumis süüakse (pikemal perioodil toiduainete riknemine, hügieen).

- Vee- ja kanalisatsioonikoormus. Ajaloolised süsteemid ei talu masskasutust. Sea sisse kord: pesemine ja tualeti kasutus peab olema hajutatud.

- Vara kaitse. "Siltide ja lukkude" poliitika

Segaduse ja "kadunud asjade" vältimiseks tuleb tegutseda ennetavalt

- Suletud tsoonid. Lukusta ruumid, kus asuvad kõige väärtuslikumad ja väiksemad esemed (kollektsioonid, hõbe, dokumendid). Kui lukke pole, kasuta märgistust "ERAVALDUS – SISSEPÄÄS KEELATUD".

- Inventuuri kiire ülevaatus. Tee saabujate juuresolekul (või vahetult enne) ruumidest fotod. See vähendab hilisemaid "see oli juba katki" või "me ei näinud siin midagi" vaidlusi.

- Asjade märgistamine. Kui mälestises on väärtuslikku vallasvara (lauahõbe, ajaloolised serviisid), pane need hoiule ja too igapäevaseks kasutamiseks välja lihtsad, mitte-ajaloolised nõud.

#### Ressursside jagamine (toit, kütus, vesi)

Konfliktide vältimiseks pead Sina kehtestama "kriisikomandandi" rolli.

- Ühised varud vs isiklikud varud. Tee selgeks, millised Sinu olemasolevad varud on mõeldud üldiseks ühiseks kasutamiseks ja mis on reserv, kes neid käsutab.

- Tööpanus. Kehtesta reegel – majutus mälestises tähendab panustamist selle kaitsmisse. Sugulased ja tuttavad saavad aidata nt pargi tormimurru koristamisel, vee pumpamisel või valves olemisel. See hoiab inimesed tegevuses ja vähendab pingeid.

#### Dokumenteerimine ja vastutus

- Majutusleht. Isegi kui tegemist on sugulastega, pea nimekirja saabumise ja lahkumise kohta. See on vajalik nii turvakaalutlustel kui ka hilisemate võimalike kompensatsioonide taotlemisel.

- Väärtuste hoiustamise protokoll. Kui sugulased toovad kaasa oma väärtasju, lepi kokku, kus neid hoitakse. Sina ei pea võtma vastutust teiste inimeste kulla või sularaha eest – soovita neil hoida neid oma isiklikes kottides ja vastutada ise.

#### Psühholoogiline ettevalmistus: "Mina olen peremees"

Sinul peab olema julgus öelda "ei".

- Kui mälestis on ohus (nt katus lekib või hoone on ebastabiilne), on Sinul õigus keelata inimeste viibimine teatud tiibades, isegi kui seal on "soojem või mugavam".

- Selgita saabunutele mälestise väärtust. "See ei ole lihtsalt maja, see on ajalugu, mida me koos hoiame." See muudab külalised "kaasvastutajateks", mitte lihtsalt tarbijateks.

"Majutusreeglite kaart". Prindi välja lühike, ühe lehekülje pikkune "Majakord kriisi ajal" (tuleohutus, kütmine, keelatud ruumid) ja ulatas see igale saabujale. See välistab hilisema õigustuse "me ei teadnud".